Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”

Fakulteti Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Dokumentim teknik i projektit

Lënda: Praktika e Rrjetave Kompjuterike

Titulli i projektit: Planifikimi i infrastrukturës SOHO për Zyren e Presidentes/it të Republikes së Kosovës

Emri profesorit/Asistentit		Emri & mbiemri studentëve / email adresa

| Prof. Dr. Blerim REXHA PhD.c Mërgim H. HOTI | 1. Albina AHMETI | albina.ahmeti5@student.uni-pr.edu |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Edi MORINA | edi.morina1@student.uni-pr.edu |

Prishtinë, 2021

Përmbajtja

Lista e tabelave	3

Lista e figurave	3

Abstrakti	5

1.	Hyrje	6

1.1.	Shpjegim i shkurtër për projekt	6

1.2.	Zhvillimi i projektit	6

2.	Qëllimi i punimit	7

2.1.	Rekomandimet për pajisjet e rrjetit	7

2.1.1.	Router	7

2.1.2.	Switch	7

2.1.3.	Serveri	8

2.1.3.1.	Web Serveri	8

2.1.3.2.	DNS Serveri	8

2.1.3.3.	DHCP Serveri	8

2.1.4.	PC	8

2.1.5.	IPv4	9

2.1.6.	Subnet Maska	9

2.2.	Rekomandimet për kabllim të rrjetit	10

2.3.	Vendet e pajisjeve të rrjetit	12

2.4.	Plani i kabllimit	12

2.4.1.	Plani logjik horizontal dhe vertikal	12

2.4.2.	Plani i kabllimit fizik horizontal dhe vertikal	13

2.4.3.	Plani i kabllimit për dhomën e serverit	14

2.4.4.	Plani i identifikimit të prizave në zonën e punës	15

2.5.	Rekomandimet për sigurinë dhe parandalimin e zjarrit për dhomën e serverit	15

2.5.1.	Masat e sigurise fizike	15

2.5.2.	Masat per parandalimin e zjarrit për dhomën e serverit	17

2.5.3.	Mbrojtja elektrike për pajisjet	18

2.6.	Skema e IP adresimit për të gjitha pajisjet në rrjet	19

2.7.	Projektimi i kostos për implementimin e rrjetit	20

2.7.1.	Kostot e blerjes së pajisjeve	20

2.7.2.	Kostot e kabllimit dhe testimit	20

2.7.3.	Kostot e instalimit të pajisjeve	20

2.7.4.	Koston e trajnimit dhe mbështetjes	21

2.8.	Afati kohor për implementimin e projektit	21

3.	Pjesa kryesore	22

3.1.	Konfigurimi i Routerit	23

3.2.	Konfigurimi i Swicht	25

3.3.	Konfigurimi i PC	25

4.	Konkluzione (apo Përfundim)	26

5.	Referencat	27

Lista e tabelave

Tabela 1. Kabllot që nevojiten për realizimin e kësaj rrjete	10

Tabela 2. Skema e IP adresave të pajisjeve në rrjet	19

Tabela 3. Kostot e blerjes së pajisjeve	20

Tabela 4. Kostot e kabllimit dhe testimit	20

Tabela 5. Kosto e instalimit të pajisjeve	20

Lista e figurave

Figure 1. Router-i	7

Figure 2. Switch-i	7

Figure 3. Server-i	8

Figure 4. PC	9

Figure 5. Plani logjik	12

Figure 6. Plani i kabllimit fizik	13

Figure 7. Horizontal Cabling	13

Figure 8. UTP Fiber Model	14

Figure 9. Plani i kabllimit per dhomen e serverit	14

Figure 10. Server Room	15

Figure 11.a) Masat e sigurisë fizike dhe b) Qasja në dhomen e serverit	16

Figure 12. Server room cooling	18

Figure 13. GanttChart	21

Figure 14. Rrjeta në GNS3	22

Figure 15. Ndërtesa e parë	22

Figure 16. Ndërtesa e dytë	23

Figure 17. Paraqitja e routerve	23

Figure 18. Paraqitja e konfigurimit të routerit	24

Figure 19. Konfigurimi i routerit R1	24

Figure 20. Konfigurimi i Swicht1	25

Figure 21. Konfigurimi i PC34	25

Abstrakti

Projekti ynë ka për qëllim planifikimin e infrastrukturës SOHO të Zyren e Presidentes/it të Republikës së Kosovës.

Zyren e Presidentes/it të Republikës së Kosovës ka afërsisht 250 të punësuar dhe planifikon që në tri vitet e ardhshme të ketë afërsisht 350 punonjës.

Departamentet e Zyres së Presidentit të Republikës së Kosovës janë:

- Departamenti i Administrates (~40 punëtor)

- Departamenti i Prokurimit (~20 punëtor)

- Departamenti për Çështje Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare (~30 punëtor)

- Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit Publik (~20 punëtor)

- Sekretariati i Zyres (~25 punëtor)

- Kabineti i Presidentit (~50 punëtor)

- Departamenti i Protokollit (~25 punëtor)

- Sekretariati i Keshillit per Komunitete (~20 punëtor)

- Njesia e Auditimit (~5 punëtor)

- Departamenti i Teknologjise Informative (~15 punëtor)

Departamentet 5,6,7 dhe 8 do te vendosën ne Ndërtesën 1 e cila i ka gjithsej 3 kate dhe departamentët tjera do te vendosën ne ndërtesën 2 e cila ka 4 kate.

Vlen të ceket se numri i punëtoreve dhe dizajnimi i infrastrukturës SOHO nuk pasqyron të dhëna reale, ato janë marrë në mënyrë të rastësishme për qëllim projekti ndërsa studimi ynë dhe kostoja e projektit bazohet në kërkime reale dhe kosto të tregut.

Hyrje

Shpjegim i shkurtër për projekt

Në këtë dokumentim do të përshkruhet planifikimi i infrastrukturës SOHO për Zyren e Presidentes/it të Republikes së Kosovës e cila do të ketë gjithsej 10 depertamente.

Në këtë projekt janë përfshirë pikat më të rëndësishme që duhen realizuar ashtu që kjo rrjetë të implementohet në mënyrën më të mirë. Dokumenti përmban rekomandimet për pajisjet e rrjetit, rekomandimet për kabllim të rrjetit si dhe planin e kabllimit, vendet e pajisjeve të rrjetit, rekomandimet për sigurinë dhe parandalimin e zjarrit në dhomën e serverit, mbrojtjen elektrike për pajisjet, IP adresimin ku përfshihet subnetimi ashtu që secila pajisje të këtë IP dhe të minimizohet numri i IP adresave të pashfrytëzuara, projektimi i kostos për implementimin e rrjetit duke e bërë optimizimin e mundshëm të pajisjeve ashtu që të reduktohet edhe çmimi i lartë, si dhe afati kohor për implementimin e projektit që do të paraqitet në mënyrë më të mirë edhe përmes GantChart-it. Për shkak të largësisë relativisht të madhe të ndërtesave afërsisht 1km, do të përdoren routera, të cilët do të lidhen me fije optike dhe do të vendosen në ndërtesat përkatëse. Nga abstrakt-i vërehet se nga sa punëtor duhet ti ketë secili departamente. Për këtë vit është caktuar që numri i punëtorëve të jetë gjithsej 250 mirëpo ne duhet të kemi kujdes tek përcaktimi i pajisjeve dhe caktimi i nënrrjetave  pasi që për vitin tjetër do të shtohen edhe 100 punonjës tjerë.

Zhvillimi i projektit

Veglat e përdorura për zhvillimin e projektit:

- GNS 3 2.2.32

Sistemi operativ:

- Windows 11

- GNS3 VM - VMware Workstation Pro

Qëllimi i punimit

Rekomandimet për pajisjet e rrjetit

Për implementimin e rrjetës për Zyren e Presidentes/it të Republikes së Kosovës, kemi rekomanduar përdorimin e këtyre pajisjeve si më poshtë:

Router

Router është një pajisje rrjeti që përcjell paketat e të dhënave midis rrjeteve kompjuterike dhe kryen funksionet e drejtimit të trafikut në internet. Një router analizon të dhënat që dërgohen në një rrjet, zgjedh rrugën më të mirë për të dhënat për të udhëtuar dhe e dërgon atë në atë rrugë. Tipi i router-ëve që është përdorur në projekt është Router sin ë figuren 1. []

Figure 1. Router-i

Switch

Switch-i është një pajisje kompjuterike e rrjetave që vepron si një kontrollues, që lidh kompjuterët, printerët, serverët dhe wireless router, në një rrjet të një institucioni. Switchat e përdorur në projekt janë të tipit Switch dhe një switch i tillë është konfiguruar në secilën degë në mënyrë që pajisjet e fundme apo të njohura si end-devices të komunikojnë ndërmjet vete. []

Figure 2. Switch-i

Serveri

Serveri - është një kompjuter i cili shërben për të marrë dhe procesuar kërkesat nga një klient, dhe dërgimin e përgjigjes nga një klient tjetër, pra përdoret për të shkëmbyer të dhëna mes pajisjeve të lidhura në rrjetë. []

Figure 3. Server-i

Web Serveri

Web Server paraqet një kompjuter i cili ka rol që të ruaj fajllat komponent të një website (si dokumentet HTML dhe CSS, fajllat JavaScript, imazhet), funksioni i tij është të shpërndaj përmbajtjen në pajisjet fundore. Softëare-i i Web Serverit e përkrah HTTP protokollin i cili kontrollon se si përdoruesit e web-itkanë qasje në hosted files. []

DNS Serveri

DNS Server-i (Domain Name System) paraqet një kompjuter roli i të cilit është të përkthej sipas kërkesës emrat e website-ve në IP adresa. DNS Serveri përmban listën e IP adresave dhe hostnamet e tyre. []

DHCP Serveri

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) është një protokol i cili mundëson konfigurimin automatik pajisjeve të lidhura në rrjetat IP. []

PC

PC - pajisje e cila shërben si shfrytëzues.

Figure 4. PC

IPv4

IP adresat e versionit të 4-t kanë gjatësi 32bita, pra në total kanë 232 IP adresa të mundëshme. Këto adresa shkruhen në mënyrë tipike në të ashtuquajturin shënim decimal pika-pika (dotted-decimal notation), në të cilën secili bajt i adresës është shkruar në formën e tij decimale dhe është ndarë me një pikë nga bajtat e tjerë të adresës (p.sh 192.168.7.1).

Ekziston nje hapsirë e IP adresave private për secilën klasë të adresave:

Klasa A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255,

Klasa B: 172.16.0.0-172.32.255.255,

Klasa C: 192.168.0.0-192.168.255.255 []

Subnet Maska

Subnet maska është një adresë e gjatë 32bita (4 bajta) e cila përdoret për të identifikuar se cila pjesë e IP Adresës është adresa e rrjetit dhe cila është adresa e hostit.

Subnet maskat e paracaktuara për të gjitha klasat e rrjetit:

Klasa A: 255.0.0.0

Klasa B:  255.255.0.0

Klasa C:  255.255.255.0 []

Rekomandimet për kabllim të rrjetit

Gjate planifikimit te instalimit te kabllove janë konsideruar katër zona fizike:

- Zona e punës – përfshin zonën e dedikuar për pajisjet fundore qe përdoren nga shfrytëzuesit. Në projektin tonë zonat e punës janë departamentet të cilat varësisht nga numri i punëtoreve ndahen në dhoma dhe në secilën dhomë bëhet ndarja e prizave për lidhje varësisht prej pajisjeve fundore në atë dhome. Kablloja straight-through përdoret për ti lidhur pajisjet në zonën e punës në rrjetë, ndërsa për lidhjen e switch-ve do të përdoren kabllot crossover. Kabllot për lidhjen e pajisjeve fundore do të përdorin standardet e ethernetit FastEthernet ndërsa për lidhje në mes switch-ve do të përdoret GigabitEthernet.

- Dhoma e telekomunikimit – është dhoma në të cilën gjenden pajisjet ndërmjetësuese si switch-at, router-et dhe server-et. Këto pajisje e bëjnë lidhjen ndërmjet kabllimit vertikal dhe atij horizontal. Brenda dhomës se telekomunikimit, kabllot lidhëse lidhen ne panelet lidhëse,te cilat bëjnë ndërmjetësimin e lidhjes ndërmjet kabllimit horizontal dhe pajisjeve ndërmjetësuese.

- Kabllimi vertikal – një numër i madh i pajisjeve fundore e përdorin kabllimin vertikal për te ju qasur resurseve jashtë ndërtesës. Kabllimi vertikal i referohet kabllimit që përdoret për lidhjen e dhomës se telekomunikimit me dhomën e pajisjeve. Ky kabllim e bënë lidhjen e disa dhomave të telekomunikimit brenda ndërtesës.

- Kabllimi horizontal – i referohet kabllove që lidhin dhomat e telekomunikimit me zonat e punës. Gjatësia maksimale e kabllove deri te prizat e zonave të punës nuk duhet të kaloj gjatësinë prej1 km. Kabllot kalojnë nga një panel lidhës në dhomën e telekomunikimit deri te priza në zonën e punës.

Më poshtë është dhënë një tabelë me kabllot që nevojiten për realizimin e kësaj rrjete:

Tabela 1. Kabllot që nevojiten për realizimin e kësaj rrjete

| Kabllo | Specifikimi | Cmimi / Njesi |
| --- | --- | --- |
| Source: Fiber optic cable | Kabllo me fije optike [lloji: single mode] I përshtatshëm për lidhje të ndërtesave Bandwidth: 1 Gbps Lloji i Ethernetit: 100Base-LX Largësia maksimale: 10 km Gjatësia e nevojshme: 700m | 2,5€ / Metër |
| Source: Fiber optic cable | Kabllo me fije optike [lloji: multimode] I përshtatshëm për lidhje të serverit Bandwidth: 1 Gbps Lloji i Ethernetit: 100Base-FX Largësia maksimale: 1km Gjatësia e nevojshme: 10m | 12€ / Metër |
| Source: UTP Cat7 | UTP Cat7 I përshtatshëm për lidhjen e switch-ave me router Bandwidth: 10 Gbps Lloji i Ethernetit: 10GBASE-T Largësia maksimale: 100m Gjatësia e nevojshme: 150m | 0,5€ / Metër |
| Source: UTP Cat5e | UTP Cat5e I përshtatshëm për lidhjet ndërmjet switch-ave Bandwidth: 1 Gbps Lloji i Ethernetit: 1000Base-T Largësia maksimale: 100m | 0,05€ / Metër |
| Source: UTP Cat5 | UTP Cat5 I përshtatshëm për lidhjen e hostave me switch Lloji i Ethernetit: 100Base-TX Bandwidth: 100 Mbps Largësia maksimale: 100m | 0,02€ / Metër |
| Source: RJ45 | Lidhës RJ45 Tipi: RJ45-8P8C Numri i nevojshëm: 14 | 1,50€ / Kuti |
| Source: Moduli SFP | Moduli SFP Lidh fibërin në mes router-ve dhe switch-ave Bandwidth: 1 Gbps | 35€ / Copë |

Vendet e pajisjeve të rrjetit

Pajisjet që i kemi përdorur për shtrirjen dhe kyçjen e pajisjeve në rrjet janë:

- Routerët – Në rrjetin tonë ne i kemi vendosur 9 rutera, secili prej kateve do të posedojë një router të veçantë ku më pas do të lidhen me një router, për komunikim me ndërtesën tjeter.

- Switches– Për të realizuar qëllimin e projektit tonë ne kemi perdorur 10 switch. Kemi vendosur nga 1 switch për çdo kat.

- Serveri – Kemi vendosur edhe dhomën e serverit e cila është një dhomë e veçantë e cila e përfshin serverin dhe hapsirën monitoruese të tij.

Këto pajisje i kemi vendosur në pjesën e sipërme të dhomës për të rritur efektshmërinë e hapsirës vertikale në dhomë si dhe duke hapur sipërfaqen e dhomës për gjëra të tjera.

Plani i kabllimit

Plani logjik horizontal dhe vertikal

Figure 5. Plani logjik

Plani i kabllimit fizik horizontal dhe vertikal

Figure 6. Plani i kabllimit fizik

Source: Vertical cabling

Shtrirja vertikale do të bëhet gjatë lidhjes së switch-ave të katit përkatës me switch-in e departamentit përkatës dhe lidhjen mes kateve, tek të cilët imponohet shtrija e kabllove në mënyrë vertikale. Shtrirja horizontale do të bëhet gjatë lidhjes së pajisjeve fundore me switchin përkatës të departamentit përkatës, kabllimi horizontal përfshin shtrirjen e UTP kabllit prej switch-ave të departamentit drejt pajisjeve fundore. Kablloja horizontale mund të jetë më së shumti 1 km në gjatësi sipas VNM / TIA 568 standardit.[]

Figure 7. Horizontal Cabling

Source: Horizontal cabling

Figure 8. UTP Fiber Model

Source: UTP Fiber Model

Plani i kabllimit për dhomën e serverit

Dhoma e serverit është e ndarë nga dhomat tjera dhe parashihet të ketë një kujdes më të madh në të gjitha aspektet duke plotësuar disa kushte si: dhoma të jetë e thatë me lagështi të ulët, të ketë kondicioner të kanalizuar për parandalim të ngrohjes së dhomës, parandalimi i qasjes së personave të paautorizuar (dhoma duhet të jetë e mbyllur). Kabllimi në dhomën e serverit kryesisht parashihet të jetë horizontal dhe vertikal. Serverët që do të përdoren janë: DNS serveri, DHCP serveri, HTTP serveri, FTP serveri.

Figure 9. Plani i kabllimit per dhomen e serverit

Source: Server room

Plani i identifikimit të prizave në zonën e punës

Prizat do të shpërndahen në atë formë që të mos krijohet grumbull dhe përzierje e kabllove në mes vete, po ashtu prizat duhet të jenë në atë mënyrë të shpërndara që të mos tejkalohet gjatësia e paraparë në të cilën gjatësi kabllot humbin efektin e tyre transmetues.

Rekomandimet për sigurinë dhe parandalimin e zjarrit për dhomën e serverit

Dhoma e serverëve është një hapsirë shumë e rëndësishme e një sistemi informatik. Kësaj dhome i kushtohet rëndësi e madhe dhe kujdes i veqantë, zakonisht kjo dhome edhe me ajër të kondicionuar dhe i kushtohet funksionimit te vazhdueshëm të serverave kompjuterikë. Nëse kjo dhome do te dëmtohej atëherë do të shkaktonte probleme serioze në funksionimin e të gjithë sistemit. Pra, siguria e kësaj dhome është shumë e rendësishme.

Figure 10. Server Room

Source: Server Room

Masat e sigurise fizike

Disa nga masat e sigurisë fizike që çdo organizatë duhet të marrë:

- Backups - Kopjet rezervë të të dhënave janë element thelbësor në rikuperimin e fatkeqësive siç është rasti i vjedhjes së diskut.

- Mbrojtja e pajisjeve kompjuterike – Detyrë e cdo administratori është që gjithmonë të ketë çdo gjë në mbikëqyrje, veçanërisht çdo pajisje portative siç janë laptopët. Kësaj duhet ti kushtohet rëndësi e veqantë për arsye se hakerët mund të përdorin çdo pajisje që është e lidhur me rrjetin pa tel(wireless) për të hyrë ose fshirë informacionin thelbësor dhe të ndjeshëm të biznesit. Për të parandaluar kete gjë, punëtorët duhet të marrin pajisjet me vete kur i lënë ose t'i mbyllin me një kabllo të kyçur. Pajisjet më të vogla si PC-të handheld ose fletoret mund të kyçen në një sirtar.

- Mbyllja e dhomës se serverit – Pasi që dhoma e serverit është ndër dhomat më të rëndësishme në një organizatë atëherë duhet të sigurohemi që ajo të jetë e mbyllur në mënyre sa me të sigurtë dhe të kenë qasje vetëm personat e autorizuar.

Figure 11.a) Masat e sigurisë fizike dhe b) Qasja në dhomen e serverit

Source: Masat e sigurisë fizike dhe qasja

Masat per parandalimin e zjarrit për dhomën e serverit

Dhoma duhet të jetë e pajisur me një sistem të përshtatshëm kundër zjarrit. Dhoma duhet të jetë rezistente ndaj zjarrit nëse kabllot dhe sistemet e ftohjes kombinohen në të njëjtën hapësire sipër tavanit ose nën dysheme.

Por, cilët janë disa nga shkaktarët e zakonshëm që shkaktojnë zjarr në dhomën e serverit?  Një ndër shkaktarët me të zakonshëm është njësia qendrore e përpunimit apo siq njihen si CPU këto mund të tërheqin sasi të mëdha të energjisë e cila mund të shkaktoj zjarr,tjetër shkaktar mund të jetë edhe mbinxehja  kjo gjë ndodh sidomos në rastet kur sistemi i ftohjes nuk punon. Shkaktar tjerë mund të jenë edhe defektet e tjera në pajisjet që gjenden në dhomën e serverëve.

Disa nga masat për parandalimin e zjarrit janë:

Alarm kunder zjarrit – në rast të zjarrit do të lajmëronte shërbimin e zjarrfikësve në mënyrë automatike.

Pastrimi dhe mirembajtja e rregullt e dhomes se servereve - pluhuri dhe papastërtitë tjera janë ngacmuese në rast të zjarrit, kështu që një mirëmbajtje e mirë e pajisjeve dhe dhomës së serverëve është kusht për funksionimin e mirë dhe parandalimin e dëmtimeve të pajisjeve

Mbajtja e temperatures optimale sipas kërkesave për funksionim normal të pajisjeve është esenciale. Meqenëse dhoma e serverëve përbëhet nga komponentë elektronike të ndjeshme ndaj nxehtësisë, atëherë është qenësore që temperatura e ambientit të jetë optimale. Temperatura optimale do të arrihet duke përdorur ventilatorë të cilët mundësojnë krijimin e kushteve optimale.

Mbikëqyrja e dhomës së serverëve – të bëhet nga ndonjë IT profesionist, po ashtu hyrja në dhomën e serverëve të kufizohet për persona jo adekuat.

Sistem shpërndarje ajri - poshtë dyshemesë është i preferuar, edhe pse mund të lejohen sistemet e tubacioneve. Në këtë rast, poshtë dyshemesë, minimumi i lartësisë duhet të jete 1km dhe dyshemeja e ngritur duhet të jetë e tillë që ti rezistojë peshës së rafteve të serverëve të ngarkuara plotësisht, si dhe pajisjeve transportuese që përdoren për lëvizjen e rafteve, pajisjeve kompjuterike dhe ndonjësistemi tjetër ndihmës

Sistemi i ftohjes - Të gjitha dhomat e serverëve duhet të mbahen në një temperaturë të përshtatshme, diku midis 50° dhe 82° F. Shumica e ekspertëve rekomandojnë mbajtjen e dhomave të serverëve midis 68° dhe 71° F. Lagështia është gjithashtu e rëndësishme. Nivelet e lagështisë relative duhet të ruhen midis 40% dhe 60% rH. Ajri bëhet i thatë kur nuk ka lagështi të mjaftueshme, duke krijuar kështu elektricitet statik në sisteme dhe duke rritur rrezikun e zjarrit. Nëse nivelet e lagështisë janë shumë të larta, ajri bëhet i lagësht dhe mund të shkaktojë korrozion që përfundimisht do të dëmtojë pajisjen tuaj dhe do të shkaktojë dështim të përhershëm.

Figure 12. Server room cooling

Source: Server room cooling

Mbrojtja elektrike për pajisjet

Energjia elektrike është e domosdoshme për funksionimin e pajisjeve, por mund të ndodhë që një intensitet më i lartë sesa intensiteti normal i energjisë, të shkaktojë dëmtime në pajisjet e IT. Mbrojtjen elektrike për pajisjet e kemi planifikuar duke marr disa masa paraprake siç janë:

- Kalkulimi i energjisë totale që nevojitet për funksionimin e pajisjeve

- Vendosja e rregullatorëve të cilët e bëjnë kalibrimin e tensionit për shfrytëzim përkatës.

- Vendosja e back-up gjeneratoreve ne rastet kur ka ndalje të rrymës për një kohë të gjatë

- Përdorimi i transformatorëve të rrymës dhe të tensionit në raste kur kemi voltazhë të madhe apo të vogël.

- Përdorimi i pajisjeve me një sistem te mire të ventilimit[]  []  []

Skema e IP adresimit për të gjitha pajisjet në rrjet

Tabela 2. Skema e IP adresave të pajisjeve në rrjet

| Rrjeta | Subnet mask | IP adresa | Network |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamenti i Administrates - 40 punëtor | 255.255.255.192 /26 | 10.1.2.1/62 | 10.1.2.0 |
| Departamenti i Prokurimit -20 punëtor | 255.255.255.244 /27 | 10.1.3.1/30 | 10.1.3.0 |
| Departamenti për Çështje Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare -30 punëtor | 255.255.255.192 /26 | 192.168.4.1/62 | 192.168.4.0 |
| Departamenti i Informacionit dhe Komunikimit Publik – 20 punëtor | 255.255.255.224 /27 | 192.168.5.1/30 | 192.168.5.0 |
| Sekretariati i Zyres -25 punëtor | 255.255.255.192 /26 | 192.168.1.1/62 | 192.168.1.0 |
| Kabineti i Presidentit -50 punëtor | 255.255.255.128 /25 | 10.1.1.1/26 | 10.1.1.0 |
| Departamenti i Protokollit -25 punëtor | 255.255.255.192 /26 | 192.168.2.1/62 | 192.168.2.0 |
| Sekretariati i Keshillit per Komunitete -20 punëtor | 255.255.255.224 /27 | 192.168.3.1/30 | 192.168.3.0 |
| Njesia e Auditimit -5 punëtor | 255.255.255.248 /29 | 172.16.1.1/6 | 172.16.1.0 |
| Departamenti i Teknologjise Informative -15 punëtor | 255.255.255.224 /27 | 192.168.6.1/30 | 192.168.6.0 |

Adresimi i IP adresave është bërë me klasën A, B dhe C nëpër paisjet end device duke reazeruvar dhe IP adresat për punëtorët që do të shtohen dhe brenda tre viteve të ardhshme diku 100 punëtore gjithsej 350 punëtor.

Projektimi i kostos për implementimin e rrjetit

Kostot e blerjes së pajisjeve

Tabela 3. Kostot e blerjes së pajisjeve

| Pajisja | Sasia | Cmimi |
| --- | --- | --- |
| Router | 9 | 16050,00 € |
| Switch | 10 | 419.00€ |
| Server | 3 | 17370,00€ |
| Cmimi Total |  | 33839,00 € |

Kostot e kabllimit dhe testimit

Tabela 4. Kostot e kabllimit dhe testimit

| Kabllo | Sasia | Cmimi |
| --- | --- | --- |
| UTP Cat7 | 160 m | 83,00 € |
| UTP Cat5e | 400m | 22.00 € |
| Kabllo me fije optike-single mode | 1 km | 2300,00 € |
| Kabllo me fije optike-multi mode | 10 m | 125,00 € |
| UTP Cat5 | 110 m | 3,50 € |
| Cmimi Total |  | 2533,5 € |

Kostot e instalimit të pajisjeve

Tabela 5. Kosto e instalimit të pajisjeve

| Specifikimi i punes | Kohezgjatja | Kosto |
| --- | --- | --- |
| Analizimi i realizueshmerise | 3 ditë | 170,00 € |
| Kërkesat e projektit | 5 ditë | 200,00 € |
| Rekomandimet per pajisjet | 4 ditë | 100,00 € |
| Rekomandimet per kabllim | 4 ditë | 120,00 € |
| Plani i kabllimit | 2 ditë | 360,00 € |
| Specifikimi teknik i rrjetes | 4 ditë | 350,00 € |
| Zhvillimi dhe instalimi | 14 ditë | 650,00 € |
| Testimi | 6 ditë | 320,00 € |
| Implementimi | 15 ditë | 600,00 € |
| Kosto Totale |  | 2870,00 € |

Koston e trajnimit dhe mbështetjes

Kosotoja për mirëmbatje dhe trajnim te rrjetës do të jetë rreth 13000euro në vit.

Afati kohor për implementimin e projektit

Afati kohor për implemtimin e kësaj rrjete parashihet të kryhet në një periudhë kohore prej 50 deri 60 ditësh. Në foto shihen detajet se si e kemi menaxhuar kohën dhe se si jane ndarë punët për implementimin e kësaj rrjete dhe përfundimin e këtij projekti.

Figure 13. GanttChart

Në file “Plani i projektit te rrjetit te ZPRK (Ditë).pdf” dhe “Plani i projektit te rrjetit te ZPRK (Orë).pdf” shihen të gjitha detajet e menaxhimit të kohës dhe fazat e punës që i kemi bërë për realizimin e qëllimit të këtij projekti, pra për implementimin e rrjetës së Zyren e Presidentes/it të Republikes së Kosovës.

Pjesa kryesore

Më poshtë është paraqitur rrjeta e cila është implementuar në GNS:

Figure 14. Rrjeta në GNS3

Ashtu siç është specikfikuar në kërkesa është bërë dhe ndarja e departamenteve nëpër kate dhe ndërtesat përkatëse. Po ashtu, në figurat më poshtë shihet ndarja e departamenteve nëpër ndërtesa:

Figure 15. Ndërtesa e parë

Figure 16. Ndërtesa e dytë

Konfigurimi i Routerit

Më poshtë është paraqitur lidhja e routerve e cila është implementuar në GNS:

Figure 17. Paraqitja e routerve

Komunikimi mes dy ndërtesave është bërë përmes router, router i serisë c7200 i cili më poshtë shfaqet konfigurimi i nevojshëm për routerin c7200.

Figure 18. Paraqitja e konfigurimit të routerit

Figure 19. Konfigurimi i routerit R1

Konfigurimi i Swicht

Më poshtë është paraqitur Swicht1 e cila është implementuar në GNS:

Figure 20. Konfigurimi i Swicht1

Konfigurimi i PC

Më poshtë është paraqitur konfigurimi i PC34 e cila është implementuar në GNS:

Figure 21. Konfigurimi i PC34

Konkluzione (apo Përfundim)

Ne si grup arritëm të përmbushim të gjitha kërkesat që na janë parashtruar për realizimin e projektit dhe arritëm të dizajnojmë rrjetën kompjuterike të Zyren e Presidentes/it të Republikes së Kosovës me 10 departamentet e saj. Me përfundimin e këtij projekti ne kemi arritur të mësojm dhe ti përforcojmë më shumë njohuritë tona që i kishim më parë rreth rrjetave. Gjithashtu ne mësuam më shumë mbi konektimin, konfigurimin dhe veçoritë e secilës prej pajisjeve që ne i kemi përdorur për implementim, po ashtu jemi munduar që të perfeksonojmë çdo detaj brenda mundësive tona për kërkim dhe implementim.

Referencat

- https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-router/

- https://www.techopedia.com/definition/2306/switch-networking

- https://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)

- https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server

- https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

- https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

- https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4

- https://avinetworks.com/glossary/subnet-mask/

- https://networkencyclopedia.com/horizontal-cabling/

- https://serverscheck.com/sensors/temperature_best_practices.asp

- https://coolingpowercorp.com/news/common-causes-server-room-fires-might-surprise/

- https://resources.impactfireservices.com/computer-server-room-fire-prevention-tips

https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-router/

https://www.techopedia.com/definition/2306/switch-networking

https://en.wikipedia.org/wiki/Server_(computing)

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_server

https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

https://en.wikipedia.org/wiki/IPv4

https://avinetworks.com/glossary/subnet-mask/

https://networkencyclopedia.com/horizontal-cabling/

https://serverscheck.com/sensors/temperature_best_practices.asp

https://coolingpowercorp.com/news/common-causes-server-room-fires-might-surprise/

https://resources.impactfireservices.com/computer-server-room-fire-prevention-tips